Gambar 1 Rangkaian Lampu otomatis

LAMPU OTOMATIS MENGGUNAKAN LDR+LM393

(Advanced Schematic)

- Unduh file komponen:

- Buka browser dan kunjungi snapeda.com

- Cari ESP32-WROOM-32 dan ADS1115

- Klik download symbol & footprint > pilih format KiCad versi terbaru

- Ekstrak file zip yang tadi diunduh

- Tambahkan symbol ke KiCad:

- Buka KiCad Schematic Editor

- Klik menu preferences > manage sumbol libraries…..

- Di tab project specific libraries/global, klik ikon folder

- Pilih .kicad_sym yang tadi diunduh

- Tambahkan footprint ke KiCad:

- Di KiCad main window/pcb editor, klik Preferences> magage footprint libraries…

- Klik ikon folder, lalu arahkan ke folder .pretty hasil ekstrak komponen tadi

- Letakkan komponen di skema:

- Kembali ke schematics editor, tekan A

- Ketik ESP32-WROOM-32, lalul letakkan di lembar kerja

- Tekan A lagi, ketik ADS1115, lalu letakkan di sebelah ESP32

- Penyesuaian tegangan ke 3.3V

- Hapus symbol +5v Lama:

- Klik pada symbol +5V di atas R1, R4, R5, dan U1C

- Tekan tombol delete

- Kemudian pasang 3V3 ke +5V yang dihapus tadi, serta truh di Pin vdd/vcc PADA MODUL ads1115, pin 3V3 pada modul ESP32

- Gambar garis bus utama

- Tekan tombol B di keyboard untuk mengaktifkan alat add bus

- Klik di area kosong antara ESP32 dan ADS1115

- Pasang net label:

- Tekan tombol L

- Ketik SDA, lalu tempelkan di garis hijau GPI021 ESP32, SCL GPIO22

- Pasang net label pada pin ASD1115:

- Tekan L, ketik SDA, lalu tempelkan di pin SDA, begitupun dengan SCL

- Hubungkan label bus menggunakan wire (Lihat Gambar 1 untuk menghubungkan kabel):

- Tekan tombol W

- Tarik kawat dari kabel bercabang SDA (ESP32 dan ADS1115) menuju garis biru bus

- Lakukan hal yang sama untuk kawat SCL

- Sinyal digital (interrupt LM393 ke ESP32) (Lihat Gambar 1 untuk menghubungkan kabel):

- Tekan W, sambungkan kabel dari pin 1 LM393 (titik antara R5, R6, dan output LM393) menuju pin GPIO4 pada ESP32

- Sinyal analog (LDR ke ADS1115) (Lihat Gambar 1 untuk menghubungkan kabel):

- Tekan W, Tarik kabel dari titik persimpangan antara R1 (LDR) dan R2 menuju ke pin A0 pada modul ADS1115

- GND dan konfigurasi pin ADS1115 (Lihat Gambar 1 untuk menghubungkan kabel):

- Tekan P, pilih GND

- Hubungkan GND ke PIN GND dan pin ADS1115 (untuk mengunci alamat I2C)

- Pasang resistor pull-up I2C (4.7k) (Lihat Gambar 1 untuk menghubungkan kabel):

- Tekan A, cari R, letakkan 2 buah resistor di dekat garus SDA dan SCL

- Ubah nilainya menjadi 4,7K (klik komponennya, kemudian klik huruf v dua kali di keyboard)

- Sambungkan ujung atas kedua resistor ke +3V3

- Sambungkan ujung bawah resistor pertama je jakur SDA, dan resistor kedua ke jalur SCL

- Pasang kapasitor decoupling (100nf) (Lihat Gambar 1 untuk menghubungkan kabel):

- Tekan A, cari C, letakkan di dekat pin daya ADS1115

- Ibah nilainya menjadi 100Nf (klik komponennya, kemudian klik huruf v dua kali di keyboard)

- Sambungkan kaki atas kapasitor ke +3V3 dan kaki bawah ke GND

- Memerikasa kelayakan

- Klik menu inspect> electrical rules checker

- Klik tombol run erc

- Periksa jendela hasil, jika ada error silahkan perbaiki lagi