Pengaturan Kecepatan Kedip Dua LED Tanpa Blocking Delay Menggunakan Fungsi millis() pada Arduino

- Siapkan alat serta komponen yang dibutuhkan

| Laptop | 1 |
| --- | --- |
| Kabel Jumper | seperlunya |
| Arduino | 1 |
| Resistor | 220 ohm (2 buah) |
| Breadboard | 1 |
| Kabel USB | 1 |
| Pemrograman | VS code (PlatformIO IDE) |

- Buat rangkaian seperti berikut

- Buka Visual Studio Code  pilih extension di left bar  dibagian pencarian ketik ‘PlatformIO IDE’ kemudian unduh dan tunggu hingga selesai

3

2

1

- Setelah ter unduh akan muncul simbol PlatformIO IDE di left bar  Klik New File

1

2

- Akan muncul pilihan seeprti berikut  Pilih PlatformIO Home

1

Akan muncul tab baru  New Project

2

- Isi sesuai  kebutuhan  Klik finish

- Masukan Kode berikut

#include <Arduino.h>

const int LED1_PIN = 8;

const int LED2_PIN = 9;

const unsigned long interval = 500;

const unsigned long printInterval = 100;

unsigned long previousMillis = 0;

unsigned long previousPrintMillis = 0;

bool ledState = false;

void setup() {

pinMode(LED1_PIN, OUTPUT);

pinMode(LED2_PIN, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

// Kondisi awal

digitalWrite(LED1_PIN, LOW);

digitalWrite(LED2_PIN, HIGH);

}

void loop() {

unsigned long currentMillis = millis();

// =========================

// COUNTER 0 - 500 ms

// =========================

if (currentMillis - previousPrintMillis >= printInterval) {

previousPrintMillis = currentMillis;

unsigned long counter = currentMillis - previousMillis;

Serial.print("Counter: ");

Serial.print(counter);

Serial.println(" ms");

}

// =========================

// LED BERUBAH SETIAP 500 ms

// =========================

if (currentMillis - previousMillis >= interval) {

previousMillis = currentMillis;

ledState = !ledState;

if (ledState == true) {

digitalWrite(LED1_PIN, HIGH);

digitalWrite(LED2_PIN, LOW);

}

else {

digitalWrite(LED1_PIN, LOW);

digitalWrite(LED2_PIN, HIGH);

}

Serial.println(">>> LED BERUBAH <<<");

}

}

- Klik tanda centang di bar bawah vs code  tunggu hingga selesai  Klik tanda panah di sebelah tanda centang untuk upload pemrograman

2

1

- Hasilnya LED akan menyala bergantian sesuai waktu yang ditentukan di pemrograman

- Jika ada error silakan perbaiki lagi