| Layer | Fungsi |
| --- | --- |
| F.Cu | Tembaga bagian depan |
| B.Cu | Tembaga bagian belakang |
| F.Silks | Tulisan/Gambar depan |
| B.Silks | Tulisan/Gambar belakang |
| F.Mask | Solder mask depan |
| B.Mask | Solder mask belakang |
| Edge.Cuts | Batas fisik PCB |
| F.Fab | Informasi fabrikasi belakang |
| F.CrtYD | Courtyard depan |
| B.CrtYD | Courtyard belakang |

Ringkasan layer KiCad

Symbol

| Komponen | Symbol |
| --- | --- |
| Resistor | R |
| Capacitor | C |
| LED | LED |
| Diode | D |
| Transistor | Q |
| IC | U |
| Connector | J |
| Switch | SW |

Footprint

Footprint adalah bentuk fisik komponen yang akan ditempatkan di PCB

| Aspek | Through-Hole (THT) | Surface-Mount-Device (SMD) |
| --- | --- | --- |
| Pengertian | Komponen dipasang dengan memasukkan kaki komponen melalui lubang | Komponen dipasang langsung pada permukaan PCB |
| Lubang PCB | Membutuhkan lubang bor | Umumnya tidak membutuhkan lubang |
| Cara pemasangan | Kaki komponen melewati PCB dan disolder di sisi lain | Kaki/pad komponen disolder langsung pada pad PCB |
| Ukurannya | Umumnya lebih besar | Lebih kecil dan compact |
| Kepadatan komponen | Lenih rendah | Lebih tinggi |
| Routing PCB | Lebih terbatas karena adanya lubang dan pad THT | Lebih fleksibel karena tidak banyak lubang |
| Kekuatan mekanik | Lebih kuat | Mudah rusak jika terkena gaya mekanis |
| Penyolderan manual | Lebih mudah untuk pemula | Lebih sulit, terutama untuk komponen kecil |
| Penyolderan otomatis | Bisa dilakukan, misalnya wave soldering | Sangat cocok untuk reflow soldering |
| Ukuran pad | Relatif besar | Bisa sangat kecil |
| Pitch | Biasanya lebih besar | Bisa sangat kecil, misalnya 0,5 mm |
| Perbaikan/pelepasan | Relative mudah | Lebih sulit untuk komponen kecil |
| Biaya produksi massal | Kurang efisien untuk PCB padat | Sangat efisien untuk produksi massal |
| Contoh package | DIP, TO-92, TO-220, terminak block THT | 0603, 0805, SOT-23, SOIC, TSSOP, QFN |
| Contoh komponen | Resistor kaki, LED 5 mm, IC DIP, transistor TO-92 | 0603, 0805, SOT-23, SOIC, TSSOP, QFN |
| Kebutuhan PCB | Lebih besar | Lebih hemat ruang |
| Cocok untuk | Prototipe, pembelajaran, komponen mekanis/berdaya besar | PCB compact, perangkat elektronik modern, produksi massal |

Remember !:

Through-Hole: Kaki komponen masuk ke dalam lubang PCB

SMD: kaki komponen hanya menempel pada permukaan PCB

Pad

Pad adalah area tembaga tempat kaki komponen disolder.

Packaging

Packaging adalah bentuk fisik standar dari sebuah komponen.

| TO-92 | Digunakan untuk transistor kecil |
| --- | --- |
| TO-220 | Lebih besar dan biasanya digunakan untuk komponen yang membutuhkan panas lebih tinggi |
| TO-3 | Package logam yang besar. Biasanya untuk transistor/power device dengan kebutuhan termal yang tinggi |
| SOT-23 | Package SMD kecil dengan beberapa pin |

Istilah Package

| (Small Outline Integrated Circuit) SOIC | IC SMD dengan kaki di dua sisi |  |
| --- | --- | --- |
| (Thin Shrink Small Outline Package) TSSOP | Mirip SOIC tetapi lebih kecil dan pitch lebih rapat. |  |
| (Quad Flat Package) QFP | Pin berada di empat sisi IC |  |
| (Quad Flat No-lead) QFN | Tidak memiliki kaki yang menonjol keluar. Pada berada di bagian bawah/sisi package. Ini lebih sulit untuk disolder manual |  |

Pitch

pitch adalah jarak antar pusat pin/pad yang berdekatan.

SMD

1.27 mm

0.65 mm

0.5 mm

0.4 mm

Note:

Semakin kecil pitch:

- Komponen semakin padat

- Routing semakin sulit

- Soldering manual semakin sulit

Bus

Dalam schematic, bus digunakan untuk mengelompokkan banyak jalur sinyal

Note:

Bus pada schematic adalah cara mengorganisasi koneksi logis

Connector

Connector adalah komponen untuk menghubungkan PCB dengan pereangkat lain

Contoh:

Pin Header

Pitch 2.54 mm

Screw terminal

Digunakan:

- Power

- Motor

- Sensor

- Kabel eksternal

JST

Connector kecil yang sering digunakan untuk:

- Battery

- Sensor

- Motor

- Power